Стельки памятка

Подготовка к приёму

Для изготовления стелек необходима обувь, которая соответствует следующим требованиям:

• закрытая, удобная, на шнуровке (идеально — кроссовки);

• с неизношенной и недеформированной подошвой;

• с легко вытаскивающимися родными стельками (вкладышами);

• относительно новая, чистая.

Какая обувь не подходит:

- модельная обувь на высоком каблуке или с узким носом;

- открытая летняя обувь (сандалии, босоножки);

- сильно разношенная или грязная обувь.

Обувь можно надеть сразу или принести на приём.

Как проходит приём

Процесс изготовления стелек обычно занимает 30–60 минут и включает несколько этапов:

- Диагностика.

Врач осматривает стопы на подоскопе, оценивает осанку и походку.

Подбор модели. Специалист выбирает заготовку стельки с оптимальной жесткостью с учётом деформации стопы, болевого синдрома, типа обуви, веса, возраста, уровня нагрузок и других факторов

- Примерка.

Пациент встаёт на стельки для предварительной оценки удобства и устойчивости.

- Формовка.

Стельки помещают в обувь, а специальный фен нагревает материал до пластичного состояния (примерно до 85 °C). Пациент обувается, и врач вручную обжимает разогретую стельку по стопе, чтобы материал «запомнил» её индивидуальную форму, включая своды и особенности. Затем пациент несколько минут ходит в обуви, чтобы стелька окончательно сформировалась под динамические нагрузки.

Период адаптации

После формовки начинается процесс окончательной «подстройки» стелек под пациента. Под воздействием веса тела и температуры стопы материал продолжает минимально адаптироваться к уникальной походке и осанке.

Рекомендации в период адаптации (5-7 дней):

- возможно ощущение небольшого дискомфорта в первые два дня - он пройдёт самостоятельно по мере адаптации стопы;

- начинать носить стельки с 1–2 часов в день, постепенно увеличивая время.

Через 5-6 недель (2 месяца) необходим повторный визит к врачу для оценки изменений и возможной коррекции стелек.

Коррекция

Первая коррекция делается через 5-6 недель (2 месяца), следующая через полгода, последующие 1 раз в год или может быть раньше по состоянию изношенности стелек.

При повторном визите врач оценивает изменения осанки, походки, деформацию стелек. При необходимости он корректирует их функциональными клиньями.

Реакция тела на стельки может меняться со временем. При смене интенсивности двигательной активности врач может скорректировать или переформовать стельки.

Срок службы и уход

Срок эксплуатации стелек — от 1 до 5 лет в зависимости от интенсивности использования, веса и активности.

Правила ухода:

- протирать стельки влажной салфеткой;

- не сушить сушилками для обуви;

- не сушить на батарее.